Вопросы к тестированию 2 для потока К2 и группы Д2-201

(весна 2007)

Архитектура персонального компьютера

- Какую разрядность имел первый серийный микропроцессор? 4

- Какова максимальная разрядность современных универсальных  микропроцессоров? 64

- Какую разрядность имеет микропроцессор Intel-8086 (К1810ВМ80)? 16

- По какому принципу строится персональный компьютер? Магистрально-модульный

- Какое максимальное количество устройств ввода-вывода может входить в состав персональной ЭВМ? Определяется разрядностью шины

- Каким образом изменяются признаки результата, фиксируемые в регистре флагов? Процессором в зависимости от результата операции

- Сколько 16-разрядных регистров общего назначения входит в состав микропроцессора Intel-8086 (К1810ВМ80)?8

- Сколько 16-разрядных регистров общего назначения в микропроцессоре Intel-8086 (К1810ВМ80) допускают побайтовое обращение?4

- В каком коде представляются в персональной ЭВМ числа с фиксированной точкой? В доп. коде

- Какова длина сегмента в микропроцессоре Intel-8086 (К1810ВМ80)? 64кб

- Чему равен физический адрес, если значение сегментного регистра равно AAAAh, а смещение в сегменте равно 2222h? ACCC2h (=AAAA*16+2222=AAAA0+2222=ACCC2)

- Каково назначение сегментных регистров микропроцессора Intel-8086 (К1810ВМ80)? хранение базовых адресов сегментов в оперативной памяти

- К памяти какого объема возможно обращение в микропроцессоре Intel-8086 1 МБ (20-разрядная шина адреса, адресация байтами: 220 байт = 1 Мбайт)

- Какая информация будет считана из памяти, если считывается слово по адресу ABC45h, а в памяти хранятся следующие данные: (ABC44h)=77h, (ABC45h)=88h, (ABC46h)=99h ? 9988h (т.к. сначала считается младший байт (по адресу ABC45h), затем – старший)

Форматы команд и режимы адресации IBM PC

- Какую длину может иметь непосредственный операнд в 16-разрядном микропроцессоре? 8 и 16 бит

- Значения каких регистров изменяются при выполнении команд межсегментных переходов? Cs , ip

- Какое сочетание режимов адресации двухоперандной команды  невозможно в системе команд 16-разрядного микропроцессора? ii

- Какой из сегментных регистров используется по умолчанию при формировании физического адреса операндов, находящихся в оперативной памяти, при режимах  адресации, использующих для формирования эффективного адреса регистр BP?SS

- Какие из режимов адресации не используются в системе команд 16-разрядного микропроцессора? автоинкрементный и автодекрементный

- Какие регистры можно использовать при базово-индексной адресации в 16-разрядном микропроцессоре? SI, BX, BP

- Какова разрядность физического адреса 16-разрядного микропроцессора? 20 бит (сегмент + смещение)

- Какую длину имеет непосредственный операнд в 16-разрядном микропроцессоре при значении признака w=1? 2 байта

- Какие регистры можно использовать при косвенной адресации в 16-разрядном микропроцессоре? BX, DI, SI

- Какие регистры можно использовать при относительной базово-индексной адресации в 16-разрядном микропроцессоре?SI, BX, DI, BP

- Какова максимальная длина команды 16-разрядного микропроцессора? 6 байт

- Какова разрядность эффективного адреса 16-разрядного микропроцессора? 16 бит

- Каково назначение признака s в командах, использующих непосредственный операнд? 1вместе с битом w определяет разрядность команды и операнда,2 для возможного сокращения длины команды в случае короткого непосредственного операнда

- Значения каких регистров изменяются при выполнении команд внутрисегментных безусловных переходов?IP

- Значения каких регистров изменяются при выполнении команд условных  переходов?IP

- Какую длину имеет команда прямого межсегментного перехода? 5b

- Представьте следующую команду в машинном виде минимальной длины (при ответе на этот вопрос можно пользоваться таблицами кодирования команд и режимов адресации): SUB  [SI+12h], DX 295412h *

- Определить смещение, которое должно быть указано в команде короткого внутрисегментного перехода, расположенной по адресу (IP)=243Dh и осуществляющей переход на команду по адресу 24C6h.

- Определите адрес команды, которая будет выполняться после команды перехода 7007h, расположенной по адресу (IP)=FFEDh, при следующих значениях флагов: ZF = 1, SF  = 0, CF = 0, OF = 1

- Представьте в символическом виде команду, имеющую следующий машинный код (при ответе на этот вопрос можно пользоваться таблицами кодирования команд и режимов адресации): 2ВB71324h SUB SI, [BX+2413h] *

Взаимодействие узлов и устройств в ЭВМ типа IBM PC

Микропроцессор с архитектурой IA-32

- С каким этапом совмещается этап формирования адреса следующей команды? с 1-м

- На каком этапе происходит выполнение операции в АЛУ? на 4-м

- Какие действия выполняются в ЭВМ на 4-м этапе выполнения линейной команды? выполнение операции в АЛУ

- На каком этапе происходит запись результата операции по адресу приемника результата? 5

- Как изменится количество этапов выполнения команды пересылки данных MOV [BX+5],AX по сравнению с командой сложения? не изменится

- Содержимое каких регистров меняется при формировании адреса следующей команды в персональной ЭВМ при отсутствии команд перехода? IP

- Содержимое каких регистров меняется при формировании адреса следующей команды в персональной ЭВМ при отсутствии команд перехода? IP

- Почему при формировании физического адреса содержимое сегментного регистра умножается на 16? чтобы увеличить объем адресного пространства, к которому может обращаться микропроцессор

- Какие из блоков, входящих в состав 32-разрядного микропроцессора, отсутствовали в структуре 16-разрядного микропроцессора? блок управления защитой, кэш-память, блок управления переключением задач

- Из каких блоков состоит диспетчер памяти 32-разрядного микропроцессора? блок управления страниц, блок сегментации

- Какова разрядность сегментных регистров в 32-разрядном микропроцессоре?16

- Сколько сегментных регистров имеется в микропроцессоре с архитектурой IA-32?6

- Какие дополнительные возможности адресации операндов имеются в системе команд 32-разрядных микропроцессоров по сравнению с 16-разрядными? использование любого из восьми регистров общего назначения при формировании адрес, масштабирование содержимого индексного регис, использование 8-, 16- и 32-разрядных смещений при относительной адресац

- Сколько 32-разрядных регистров общего назначения представлено в микропроцессоре с архитектурой IA-32? 8  (EAX, EBX, ECX, EDX, EDI, ESI, ESP, EBP

Конвейер

- Какие преимущества обеспечивает конвейерный принцип обработки информации (при идеальном конвейере)? уменьшение времени выполнения программы, повышение скорости загрузки блоков микропроцессора

- Как изменяется длительность такта при переходе от последовательного выполнения команд к конвейерному? увеличивается

- Чем определяется длительность такта работы микропроцессора при конвейерной обработке информации? длительностью самого длинного этапа выполнения команды при последовательной обработке, имеющимися на данный момент технологическими возможностями производства микропроцессорных БИС

- Какие из действий не выделяются в пятиступенчатом конвейере в отдельный этап? формирование признака результата, формирование адреса следующей команды

- Какими средствами при конвейерной обработке информации обеспечивается повышение производительности работы микропроцессора? совмещением выполнения различных этапов различных команд в различных блоках микропроцессора

- Чем характеризуется идеальный конвейер? отсутствием конфликтов

- Какова длительность выполнения 20 команд в идеальном 5-ступенчатом конвейере при длительности такта 10 нс?10-140

- Каковы причины возникновения структурных конфликтов в конвейере? недостаточное дублирование некоторых ресурсов, некоторые ступени отдельных команд выполняются более одного такта

- Как называются конфликты в конвейере, возникающие при конвейеризации команд переходов? по управлению

- Как называются конфликты в конвейере, возникающие в случаях, когда выполнение одной команды зависит от результата выполнения предыдущей команды? по данн

- Как называются конфликты в конвейере, возникающие в том случае, когда аппаратные средства микропроцессора не могут поддерживать все возможные комбинации команд в режиме одновременного выполнения с совмещением? структурные

АЛУ

- Откуда в арифметико-логическое устройство поступают управляющие сигналы? из устройства управления

- Какова разрядность регистра  множимого RGX (без учета знакового разряда) в АЛУ, выполняющем операцию умножения n - разрядых чисел, заданных в прямом коде, с младших разрядов множителя? 2n разрядов

- Какие функции должен выполнять регистр множимого RGX в АЛУ, выполняющем операцию умножения чисел, заданных в прямом коде, с младших разрядов множителя? загрузка

- Какие функции должен выполнять  регистр множителя RGY в АЛУ, выполняющем операцию умножения чисел, заданных в прямом коде, с младших разрядов множителя? сдвиг в сторону младших разрядов, загрузка

- Какие функции должен выполнять  регистр результата RGZ в АЛУ, выполняющем операцию умножения чисел, заданных в прямом коде, с младших разрядов множителя? сдвиг в сторону младших разрядов, сброс в "0",загрузка

- Какой сигнал необходимо подавать на вход С0 сумматора в АЛУ, выполняющем операцию умножения чисел, заданных в обратном коде? сигнал переноса, вырабатываемый сумматором

- Как изменится максимальное время между подачей слагаемых на вход комбинационного сумматора и получением результата на его выходе в случае суммирования чисел, заданных в обратном коде, по сравнению с суммированием модулей чисел? увеличится

- Как изменится максимальное время между подачей слагаемых на вход комбинационного сумматора и получением результата на его выходе в случае суммирования чисел, заданных в обратном коде, по сравнению с суммированием чисел, заданных в дополнительном коде? увеличится

- Каким образом в арифметико-логическом устройстве при выполнении умножения чисел, заданных в дополнительном коде, с младших разрядов множителя осуществляется переход к анализу очередного разряда множителя? сдвигом регистра множителя на 1 разряд вправо

Устройство управления

- Каково назначение устройства управления в ЭВМ? выработка сигналов, необходимых для согласованной работы всех узлов и устройств ЭВМ

- На какие типы делятся устройства управления? микропрограммное УУ, УУ с жесткой логикой

- Какое из понятий соответствует действию, выполняемому одним управляющим сигналом за один такт? микрооперация

- Как называется совокупность микроопераций, выполняемых в одном такте? микрокоманда

- Какая информация используется при работе устройства управления? код операции выполняемой команды, признаки результата предыдущей команды, хранящиеся в регистре признак

- Как называется совокупность микрокоманд, предназначенная для выполнения некоторой функционально законченной последовательности действий? микропрограмма

- Какие преимущества имеет микропрограммное устройство управления по сравнению с устройством управления схемного типа? более легкое первоначальное проектирован, более легкая перенастрой

- Какие преимущества имеет устройство управления схемного типа по сравнению с микропрограммным устройством управления? более высокое быстродействие

- От чего зависит количество управляющих сигналов, вырабатываемых устройством управления? количеством микроопераций, выполняемых всеми устройствами ЭВМ

- Какой из датчиков сигналов имеет лучшее быстродействие (считая, что все используемые в датчиках элементы имеют одинаковое быстродействие)? на основе сдвигового регистр

- Какие схемные решения используются при построении датчика сигналов? на основе счетчика и дешифратора, на основе сдвигового регистра

- Какие блоки входят в состав схемного устройства управления? датчик сигналов, блок управления операциями, дешифратор кода операции

- Какие блоки входят в состав микропрограммного устройства управления? преобразователь адреса микрокоманды, память микропрограмм

- От чего зависит разрядность памяти микропрограмм микропрограммного устройства управления? от количества микроопераций, выполняемых всеми устройствами ЭВМ

- От чего зависит количество слов в памяти микропрограмм микропрограммного устройства управления? от количества команд, составляющих систему команд ЭВМ, от количества микрокоманд, необходимых для выполнения отдельных команд ЭВМ

Запоминающие устройства

- Какова минимальная адресуемая ячейка памяти в современных ЭВМ? 1 байт

- Какие основные параметры характеризуют запоминающее устройство? Емкость, быстродействие

- Чем определяется быстродействие запоминающего устройства при считывании информации? временем, затрачиваемым на поиск нужной информации в памяти, временем, затрачиваемым на считывание информации

- Какое из представленных запоминающих устройств в составе одной ЭВМ обладает наиболее высоким быстродействием? кэш-память

- Какое из запоминающих устройств в составе одной ЭВМ обладает наибольшей емкостью? внешняя память

- Чем определяется быстродействие запоминающего устройства при записи информации? временем, затрачиваемым на поиск места в памяти, предназначаемого для хранения информации, временем, затрачиваемым на запись информации

- Чем определяется емкость памяти? количеством адресуемых элементов и  количеством разрядов, составляющих одну ячейку

- В запоминающем устройстве какого типа время доступа не зависит от места расположения участка памяти? с произвольным доступом

- Чем определяется время обращения к регистровой памяти? частотой синхронизации микропроцессора

- Чем характеризуется идеальное запоминающее устройство? бесконечно большой емкостью и бесконечно малым временем обращения

- Сколько БИС с организацией 1К слов по 1 разряд потребуется для построения ЗУ с организацией 4К слов по 8 разрядов? Сначала собираем БИС по 8 разрядов каждая (получаем схемы 1К слов по 8 разрядов), затем соединяем 4 таких БИС, получая схему 4К слов по 8 разрядов è 8*4=32

Мультипрограммирование

- Чем характеризуется мультипрограммный режим работы ЭВМ? возможность перехода от выполнения одной задачи к другой, в памяти ЭВМ одновременно содержатся программы и данные для выполнения нескольких задач, взаимная защита программ и данных, относящихся к различным задачам

- Что такое "процесс" в мультипрограммной ЭВМ? деятельность, связ. с выполнение программы на процессоре

- Чем отличается состояние готовности процесса от состояния ожидания? в состоянии готовности процессу для исполнения необходим только центральный процессор, а в состоянии ожидания процесс не исполняется по причине занятости какого-либо ресурса помимо процессора

- Что характеризует коэффициент мультипрограммирования мультипрограммной ЭВМ? максимальное количество программ, которое может одновременно обрабатываться в мультипрограммном режиме

- В каком случае увеличение коэффициента мультипрограммирования увеличивает пропускную способность ЭВМ? когда устройства ЭВМ недогружены

- Какое из соотношений между последовательностями состояний процесса является верным? порождение всегда предшествует активному состоянию, активное состояние всегда предшествует окончанию

- Какие показатели характеризуются использование аппаратных ресурсов ЭВМ при мультипрограммном режиме работы? коэффициент загрузки устройства, средняя длина очереди к устройству

- Каким образом можно обеспечить повышение пропускной способности мультипрограммной ЭВМ в случае, когда к одному из ресурсов образуется большая очередь? заменой данного ресурса на более производительный, переформированием пакета задач

- Как вычисляется интервал существования процесса? это время между порождением и окончанием процесса

- Как изменит повышение приоритета одной из программ пропускную способность мультипрограммной ЭВМ? может привести как к повышению, так и к понижению пропускной способности

- Как в общем случае изменяется время выполнения программы при увеличении коэффициента мультипрограммирования? увеличивается

- Как в общем случае изменяется время выполнения пакета программ при увеличении коэффициента мультипрограммирования? увеличивается

- В каких случаях статическое распределение ресурсов предпочтительнее динамического? когда необходимо обеспечить исполнение отдельной программы за минимальное время

- Какие характеристики ресурса порождают конфликты. исчерпаемость ресурса

- Какие характеристики соответствуют виртуальному ресурсу? виртуальный ресурс имеет расширенные функциональные возможности по отношению к физическому ресурсу, на базе которого он создан, виртуальный ресурс обладает некоторыми дополнительными свойствами, которых физический ресурс не имеет

- Укажите основные режимы работы мультипрограммной ЭВМ. Пакетный, разделения времени, реального времени

- Укажите основные одноочередные дисциплины распределения ресурсов. LIFO, FIFO, круговой циклический алгоритм

- В какой из одноочередных дисциплин распределения ресурсов время нахождения в очереди длинных и коротких запросов зависит только от момента их поступления? FIFO

- Какая из одноочередных дисциплин распределения ресурсов наиболее благоприятствует выполнению коротких запросов? круговой циклический алгоритм

- Какие из дисциплин распределения ресурсов относятся к многоочередным? дисциплина с динамическим изменением приоритетов программ, дисциплина со статическим указанием приоритетов программ

- Какие недостатки имеет существенное сокращение длительности кванта времени, выделяемого программе на владение ресурсом? длинные программы тратят на выполнение недопустимо большое время, значительно возрастает время, необходимое для переключения программ

- На основе какой одноочередной дисциплины распределения ресурсов обычно строятся многоочередные дисциплины? круговой циклический алгоритм

- Какая из многоочередных дисциплин учитывает длину программы при распределении ресурсов? со статическим указанием приоритетов программ

- Для каких целей в мультипрограммной ЭВМ используется алгоритм планирования Корбато? для определения номера очереди, в которую помещается новая программа при многоочередной дисциплине распределения ресурсов

- При какой дисциплине распределения ресурсов вновь поступивший запрос с максимальным уровнем приоритета будет быстрее принят к обслуживанию? в системе с абсолютными приоритетами запросов

- Какая из модификаций многоочередной дисциплины распределения ресурсов предназначена для того, чтобы устранить недопустимо большое время выполнения длинных запросов? система с динамическим изменением приоритетов программ

- Какой из режимов работы мультипрограммной ЭВМ используется в системах управления? режим реального времени

- Какой из режимов работы ориентирован на обеспечение максимальной пропускной способности мультипрограммной ЭВМ? пакетный

- Для каких программ эффективен пакетный режим работы мультипрограммной ЭВМ? для больших отлаженных программ

- Какой порядок учета приоритета вновь поступивших запросов возможен в базовом варианте многоочередной дисциплины распределения ресурсов (со временем кванта, не зависящим от номера очереди)? учет приоритетов невозможен

- Какой основной показатель используется при оценке эффективности ЭВМ, работающей в режиме реального времени? выполнение задания за время, не превышающее максимально допустимого для данного задания

- Какой основной показатель используется при оценке эффективности ЭВМ, работающей в пакетном режиме? выполнение задания за время, не превышающее максимально допустимого для данного задания

Защита информации

- Какие неправомерные действия должны предотвращать средства защиты памяти? неразрешенное взаимодействие пользователей друг с другом, несанкционированный доступ пользователей к данным, использование информации в памяти не в соответствии с ее функциональным назначением, повреждение программ и данных из-за ошибок в программах

- На каких классических методах базируется система защиты памяти? метод граничных регистров, метод ключей защиты

- Каковы основные преимущества метода защиты отдельных ячеек памяти? возможность отладки новых программ на ЭВМ, функционирующей в рабочем режиме, защита на минимально возможном уровне представления информации

- Каковы основные недостатки метода ключей защиты? реализация метода требует больших дополнительных аппаратных затрат

- Каковы основные достоинства метода ключей защиты? метод позволяет реализовать доступ программы к областям памяти, организованным в виде отдельных модулей, не представляющих собой единый массив, метод разрешает или запрещает доступ к блоку программы в зависимости от типа обращения (запись или чтение)

- Каковы основные достоинства метода граничных регистров? простота реализация метода

- Каковы основные недостатки метода граничных регистров? метод поддерживает работу лишь с непрерывными областями памяти

- Каковы основные механизмы защиты памяти в персональной ЭВМ? защита при управлении памятью, защита по привилегиям

- Какая из проверок при управлении памятью базируется на методе граничных регистров? сравнение сформированного адреса со значениями граничных регистров (?)

- Какое количество уровней привилегий поддерживается на аппаратном уровне в персональных компьютерах?4

- Какие проверки выполняются в персональной ЭВМ средствами защиты при управлении памятью? превышения эффективным адресом длины сегмента, проверка прав доступа к сегменту на запись или только на чтение, проверка функционального назначения сегмента

- Какие проверки в процессе функционирования программы на персональной ЭВМ выполняются средствами защиты по привилегиям? возможность выполнять некоторые команды, возможность выполнять команды ввода-вывода на том или ином внешнем устройстве, возможность обращаться к данным других программ

- Чем определяется уровень привилегий сегмента персональной ЭВМ? значением поля привилегий в дескрипторе сегмента

- Какое количество уровней привилегий поддерживается на аппаратном уровне при защите страниц в персональных компьютерах?4

- В каком кольце защиты следует располагать программы при использовании одноуровневой программной системы? на нулевом уровне

Управление памятью

- Какие основные функции выполняет система управления памятью? учет и модернизация состояния свободных и уже распределенных областей памяти, определение потребностей каждой задачи в оперативной памяти, непосредственное выделение задаче оперативной памяти

- Каковы основные системные требования при распределении памяти? увеличение степени использования оперативной памяти при параллельном развитии нескольких процессов в мультипрограммном режиме, обеспечение защиты информации при параллельном развитии нескольких процессов в мультипрограммном режиме, обеспечение взаимодействия между процессами в мультипрограммном режиме

- Каковы основные требования пользователей к распределению памяти? получение оперативной памяти в размерах, превышающих физически существующую, обеспечение быстрого выполнения коротких программ, легкость и простота взаимодействия между программами при использовании общих процедур

- Какая часть программного обеспечения всегда располагается в оперативной памяти? ядро операционной системы

- Что такое виртуальная память? память, объем которой равен сумме объемов ОЗУ и внешних запоминающих устройств данного компьютера, память, используемая программистом при написании программ, и имеющая объем, равный максимально возможному при заданной разрядности адресной шины

- Почему концепция виртуальной памяти базируется на ее страничном разбиении? при страничном разбиении памяти объемы физической и виртуальной страниц совпадают, что позволяет заменять страницу оперативной памяти новой страницей из внешней памяти без возникновения проблем фрагментации памяти

- Каким образом виртуальный адрес преобразуется в физический? номер виртуальной страницы заменяется номером физической. Смещение в странице не меняется

- Какие адреса использует программист при составлении программ? виртуальные

- Каковы особенности статического распределения памяти? вся необходимая оперативная память выделяется процессу в момент его порождения, выделение памяти единым блоком необходимой длины, возникновение свободных участков памяти, которые невозможно без предварительного преобразования использовать для вычислительного процесса, вследствие наличия программ различной длины

- Каковы предпосылки динамического распределения памяти? при каждом конкретном исполнении в зависимости от исходных данных некоторые части программы вообще не используются, исполнение программы характеризуется принципом локальности ссылок

- Как преобразуется смещение в странице при переводе виртуальных адресов в физические? не изменяется

- Почему виртуальная память строится на основе страничного, а не сегментного представления памяти? фиксированная длина страницы обеспечивает эффективное заполнение оперативной памяти в процессе выполнения программ, отсутствует фрагментация оперативной памяти при обменен информацией между внешней и оперативной памятью

- Каковы основные недостатки сегментного распределения памяти? образования фрагментации оперативной памяти при выполнении программ, сложность обмена между оперативной и внешней памятью при выделении оперативной памяти пользователю

- Каковы преимущества статического распределения памяти? быстрое время выполнения программы, которой выделена память

- Какой принцип логической организации памяти используется в персональной ЭВМ? сегментно-страничный

- Для каких целей используется селектор в персональной ЭВМ? для выбора дескриптора из таблицы дескрипторов

- В какой последовательности проводится преобразование логического адреса в физический в персональной ЭВМ?( Ответ: (?)
1. селектор из сегментного регистра  дескриптор сегмента из GDT или LDT  базовый адрес сегмента (из дескриптора) + смещение (из регистра EIP) = линейный адрес.
2. (если страничная адресация) линейный адрес  номер виртуальной страницы (ст. 20 разр.) и смещение в странце (мл. 12 разр.)  из КТС выбирается ЭКТС, содержащий
адрес ЭТС в ТС  ТС содержит базовый адрес физической страницы; сумма его со смещением в странице даёт физический адрес ячейки памяти)

- Где располагаются селекторы дескрипторов? в сегментных регистрах

- Где содержится начальный адрес сегмента информации персональной ЭВМ? в дескрипторе

- Какая информация содержится в дескрипторе сегмента персональной ЭВМ? Дескриптор (рис. 16.2) содержит сведения о сегменте. В одном из его полей содержится базовый адрес сегмента. В остальных полях записана дополнительная информация о сегменте: длина, допустимый уровень прав доступа к данному сегменту с целью защиты находящейся в нем информации, тип сегмента (сегмент кода, сегмент данных, специальный системный сегмент и т.д.) и некоторые другие атрибуты.

- Какая информация содержится в буфере ассоциативной трансляции? При страничном преобразовании номера виртуальной страницы в номер физической страницы используется кэш-буфер ассоциативной трансляции (TLB), содержащий физические адреса 32-х наиболее активно используемых страниц (рис. 16.5) и расположенный непосредственно в микропроцессоре.

- Как определяется номер виртуальной страницы при сегментно-страничном преобразовании адреса? содержится в старших разрядах линейного адреса, полученного после сегментного преобразования

- Из каких частей состоит логический адрес, используемый для получения физического адреса в персональной ЭВМ? из селектора и смещения в сегменте

- Какое минимальное количество обращений к оперативной памяти выполняется в персональной ЭВМ при вычислении физического адреса в сегментированном адресном пространстве без использования средств сокращения времени преобразования адреса?1

- Какое минимальное количество обращений к оперативной памяти выполняется в персональной ЭВМ при страничном преобразования адреса без использования средств сокращения времени преобразования?2

- Какое минимальное количество обращений к оперативной памяти выполняется в персональной ЭВМ при вычислении физического адреса в сегментно-страничном адресном пространстве без использования средств сокращения времени преобразования?3

- Какие средства используются в персональной ЭВМ для сокращения времени получения физического адреса памяти в сегментно-страничном адресном пространстве? сохранение базового адреса сегмента, полученного после первого обращения к данному сегменту, в "теневом" регистре микропроцессора, сохранение базового адреса страницы, полученного после первого обращения к данной странице, в буфере ассоциативной трансляции адресов страниц

- Для каких целей в персональной ЭВМ используется буфер ассоциативной трансляции адреса страницы? для сокращения времени страничного преобразования адреса